Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики	                УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа                   P32081                            К работе допущен 	 Студент Васильченко Р.А и Пиндюрин К.А  Работа выполнена

Преподаватель     _Ярошенко В.В.            Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по

лабораторной работе №3.0.0

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ЛАБОРАТОРНОГО ОСЦИЛЛОГРАФА

- Цель работы.

Ознакомление с устройством осциллографа, изучение с его помощью процессов в электрических цепях.

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Исследовать сигналы различной формы.

- Исследовать предельные значения прибора.

- Изучить сложения взаимно перпендикулярных колебаний кратных частот (Фигуры Лиссажу).

- Изучить сложения однонаправленных колебаний, мало отличающихся по частоте (биения).

- Объект исследования.

Осциллограф

- Метод экспериментального исследования.

Исследование сигналов осциллографа.

- Рабочие формулы и исходные данные.

| 1. | Сдвиг фаз между сигналами |
| --- | --- |
| 2. | Уравнения колебаний |
| 3. |  |
| 4. | Амплитуда результирующих колебаний |

Задание 1:

Таблица 1

| Канал №_ | Автоматические измерения | Измерения с помощью курсора | ГС АКИП-3409 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота сигнала, кГц | 9.988 | 10.05 | 10.000 |
| Амплитуда сигнала, В | 0.992 | 1.01 | 1.000 |
| Период, мс | 99.98 | 100.00 | 100.00 |

Таблица 2

| Канал №_ | Автоматические измерения | Измерения с помощью курсора | ГС АКИП-3409 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота сигнала, кГц | 5.993 | 5.898 | 6 |
| Амплитуда сигнала, В | 0.984 | 1.01 | 1 |
| Период, мс | 166.2 | 166.42 | 166 |

Таблица 3

| Канал №_ | Автоматические измерения | Измерения с помощью курсора | ГС АКИП-3409 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота сигнала, кГц | 3.003 | 3.002 | 3 |
| Амплитуда сигнала, В | 0.992 | 1.01 | 1 |
| Период, мс | 332.2 | 333.11 | 333.33 |

Относительное отклонения:

(Автоматическое / Измерение с помощью курсора)

Частота: e(v) = (9.988 - 10.05) / 9.988 * 100% = -0.62%

Амплитуда: e(v) = (0.992 - 1.01) /0.992 * 100% = -1.81%

Период: e(v) = (99.98 - 100) / 99.98 * 100% = -0.02%

( Автоматическое / ГС АКИП)

Частота: e(v) = (10.05 - 10) / 10 * 100% = 0.5%

Амплитуда: e(v) = (1.01 - 1) /1 * 100% = 1%

Период: e(v) = (100 - 100) / 100 * 100% = 0%

Задание 2:

При частоте порядка 10Мгц сигнал отличается от теоретического и принимает синус.При частоте 1 Мгц  	сигнал становится похож на меандр При низких частотах порядка 1 Гц сигнал превращается в сплошную 	линию.

Задание 3:

| V1/V2/ΔV | Φ = 0 | π/4 | π/2 | 3π/4 | π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:1 |  |  |  |  |  |
| 1:2 |  |  |  |  |  |
| 1:3 |  |  |  |  |  |
| 2:3 |  |  |  |  |  |
| 3:4 |  |  |  |  |  |

Установим разность фаз на генераторе: 55°

Разность фаз на генераторе полученная при измерении на осциллографе:

aосц=arcsin(UY1/UYmax)=(1.982/2.433)=arcsin(0.95)=54,55°

Δa = 55 - 54,55 = 0,45

Задание 4:

|  | Исходная амплитуда | Исходная разность фаз | Частота сигнала №1 | Частота сигнала №2 | Амплитуда сигнала в период биения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерение №1 | 1 | 0 | 1 | 1.08 | 1.960 |
| Измерение №2 | 2 | 40 | 2 | 2.16 | 3.980 |

Несовпадение измеренного периода и истинного можно объяснить тем, что малое изменение разности частот приводят к большому изменению периода

Задание 5:

|  | Амплитуда сигнала №1 | Амплитуда сигнала №2 | Разность фаз | Частота сигналов | Амплитуда полученного сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерение №1 | 1 | 1.25 | 37 | 1 | 2.08 |
| Измерение №2 | 2 | 2.6 | 44 | 1 | 4.16 |

Схема установки:

Выводы и анализ результатов работы:

В проделанной лабораторной работе мы ознакомились с устройством осциллографа, изучили его с 		помощью процессов в электрических цепях. Исследовали сигналы различной формы, а также предельные 	значения прибора. Познакомились с Фигурами Лиссажу.